泰州市体育公园项目（一场三馆）

体育工艺集成施工二次招标公告

各投标人：

泰州市体育公园项目（一场三馆）体育工艺集成施工招标第一次开标由于投标人不满足法律规定产生流标，现进行第二次投标，第一次参与投标投标人的投标文件均有效，可直接参与第二次开标，第一次由于时间关系未来得及递交投标保证金和投标文件的投标人开在第二次开标时间前继续投标。

未参与第一次投标的潜在投标人可在公示时间起24小时与招标人联系领取纸质招标文件和图纸并根据招标文件要求参与投标。

第二次投标截止时间及开标时间：2021年10月13日星期三上午9:00。

锦宸集团有限公司

2021年10月10日星期日

泰州体育公园项目（一场三馆）

体育工艺专项集成施工

招

标

文

件

招标单位（章）                      公司

目   录

第一章    投标须知及投标须知前附表	....................................2

第二章    图纸、工程量清单及技术要求	....................................21

第三章    投标文件格式	   ................................................................22

第四章    工程承包合同主要条款	...............................................27

第一章    投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：锦宸集团有限公司 地 址：江苏省泰州市姜堰区 |
| 2 | 项目名称 | 泰州体育公园项目 |
| 3 | 项目地点 | 泰州市高新区 |
| 4 | 资金来源 | PPP |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 泰州市体育公园项目（一场三馆）体育工艺集成施工 ；具体工程内容见施工图纸及工程量清单。 本项目共分为三个标段：一标段（体育场）、二标段（体育馆）、三标段（游泳馆、健身馆）鼓励投标人三个标段均投，也可选择投标。 本次招标不含室外总图部分体育工艺 |
| 7 | 工期 | 总工期60天（自招标人发出中标通知起） |
| 8 | 质量要求 | 符合国家现行相关材料质量标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及体育工艺相关验收标准并一次性经省体育局装备中心专家组验收合格。质量保修期：2年 |
| 9 | 投标人资格条件 | 一标段营业执照经营范围须包含：体育用品、器材及体育设施制造（必须有体育座椅生产）；体育场地设施工程施工等主要业务范围。 二标段营业执照经营范围须包含：体育用品、器材及体育设施制造（必须有体育座椅生产、运动木地板生产业务范围）。 三标段营业执照经营范围须包含：体育用品、器材及体育设施制造（必须有体育座椅生产、运动木地板生产业务范围）。 不接受任何挂靠 投标单位只能授权委托一名投标代理人参与投标，否则废标。 有意参加投标，并按规定时限交纳了投标保证金的投标人。 须提交企业近10年同规模、同类型工程业绩。 一标段业绩合同内容至少须包含11人制标准足球场天然草坪，400米标准田径场预制型跑道，看台座椅等体育工艺施工； 二、三标段业绩合同内容至少须包含体育场馆看台固定座椅、活动看台，运动木地板等体育工艺施工； 附原合同扫描件并加盖企业公章。业绩证明不少于2个。 - 投标人需提供样品：30*30cm完整结构运动木地板一块，30*30cm预制型塑胶跑道一块，含支架固定座椅一张，含支架翻板座椅一张，可现场演示活动看台一组 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体； |
| 11 | 踏勘现场 | 由投标人自行勘察 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 自招标文件发出后二日内 |
| 14 | 招标人书面 澄清的时间 | 自招标文件发出后三日内 |
| 15 | 分包或转包 | 严禁转包；违约转包按合同价的10%罚款，并报行政主管部门按相关法律法规予以处罚 |
| 16 | 投标起止时间 | 投标开始时间：2021年10月3日；投标截止时间：2021年10月13日9:00时 |
| 17 | 投标人质疑时间 | 在收到招标文件后24小时内 |
| 18 | 招标文件澄清或修改时间： | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 19 | 投标报价 | 含税包干单价（综合单价）、投标总价。 |
| 20 | 招标控制价 | 含税控制总价：27465745.70元；其中：一标段：17974951.70元；二标段：6238690.00元；三标段：3252104.00元（详见附件二） 招标人期望值=招标控制价×(100－L)%, 本招标项目 L= 5 。 |
| 21 | 投标有效期 | 20日历天（从投标截止之日算起） |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金：一标段：40万元；二标段：15万元；三标段：5万元）。保证金形式：银行转账，从投标单位基本户汇出。 账号：3205 01766 43600000997 户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部 |
| 23 | 投标保证金的退还（不计息） | 中标单位的投标保证金在中标后直接转为合同履约保证金；未中标人的投标保证金在招标人与中标单位签订合同后五个工作日内退还。 |
| 24 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近十年 |
| 25 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 27 | 签字或盖章要求 | 在招标文件要求盖章和签署的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定格式签署并加盖单位公章；商务部分须按投标文件格式要求加盖公章和法人章。 |
| 28 | 投标文件份数 | 正本一份，副本九份。 |
| 29 | 装订要求 | 投标文件正本、副本应分别装订成册，不得采用活页夹，否则，招标人对由于文件装订松散而造成的丢失或其他相关后果不承担任何责任。 |
| 30 | 封套上写明 | 泰州市体育公园项目—体育工艺集成施工投标文件（**标段） 投标人名称： 投标人地址： |
| 31 | 递交投标文件地点 | 泰州市体育公园项目部二楼大会议室（淮河路与鼓楼南路交叉口西北角） |
| 32 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 33 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 34 | 开标程序 | (1)密封情况检查：经招标人员检查密封完好，并由投标人代表确认 (2)开标顺序：随机抽取 |
| 35 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建 |
| 36 | 投标人代表出席开标会 | 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |
| 37 | 中标结果公示 | 招标人根据评标结果将中标结果通知中标人。 |
| 38 | 发中标通知书 | 评标结束后书面发送给中标单位 |
| 39 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起3日内提交合同履约保证金后 |
| 40 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 41 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 42 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 |
| 43 | 评标办法 | 采用综合评分法 |
| 44 | 合同履约担保 | 签订合同前提交合同价的10%的保证金或保函；竣工后经体育工艺专项验收合格后保证金无息退还。 |

二、投标须知

（一）、总则

1.项目概况：

泰州市体育公园占地面积约46.9公顷，总建筑面积约17.6万平方米。主要建设内容为“一场三馆”，即一座3万人体育场，一座6000人体育馆，一座1500人游泳馆和一座全民健身馆，配套相应的人防地下室、综合产业空间、体育运动公园及商业设施。项目作为2022年省运会的主场馆，将进行开、闭幕式的表演和一些重要的比赛活动。

2.招标范围：

本次招标的范围为泰州 市体育公园项目（一场三馆）体育工艺集成施工，具体工程内容见施工图纸及工程量清单。本项目共分为三个标段：一标段（体育场）、二标段（体育馆）、三标段（游泳馆、健身馆）

本次招标不含室外总图部分体育工艺。

3.承包方式：包工包料、包安全、包质量、包进度。

4.计划工期：60日历天。2021年11月底具备初步验收标准，2021年12月20日前必须经省体育局装备中心专家组验收合格。

### 5.结算要求

本工程采用固定综合单价（含税包干综合单价）结算，工程量以现场实际施工并经审计部门审核量为结算依据。投标人报价时，综合单价一次性包干，结算时单价不再调整。若招标人方案调整，由招标人履行有关程序后，与监理、施工等单位共同签署变更及签证，结算时按实际调整。

### 6. 付款方式

按月实际施工进度60%付款，2021年12月20日完成合同内容并经第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告后付至合同价的70%，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求后付至最终审计部门审定价的90%同时退回无息投标人合同履约保证金或保函；余10%作为质量保修金。每次付款时投标人向招标人提供符合国家规定的正式增值税专用发票。

7.报价需要注意的其它事项：

投标人应认真审阅图纸、技术要求及招标文件，了解该工程的要求，因不能到现场踏勘工地，对施工场地的环境、气候、交通及生活设置，都可咨询发包人作相关了解。投标人需综合考虑一切可能影响施工报价的因素，做出符合实际的报价。报价提交后，投标人不能以未全面了解现场情况为由提出增加费用等要求。

不管报价结果如何，投标人应自行承担其编制、递交投标文件与参与评标所涉及的一切费用。

（二）、报价要求

1.报价应是招标文件所确定的施工范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括深化设计费用、人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、不可预见费、风险费用等各项应有费用。

2.报价时应充分考虑影响施工的各种因素。中标后，单价不作调整。

3.投标人应按发包人提供的工程量清单中所列工程项目和工程量填报单价与合价，未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其它有价款的单价或合价内。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价不予接受。项目实施过程中，如发包人经相关职能部门核准提出工程变更或清单增项，以发包人项目部现场签证确认的变更内容与变更工程量，按最终审计部门审定价格进行结算。

4.投标人自供材料由发包人提供堆放场地，由投标人负责保管。

5.各种材料的价格由投标人自行进行市场调查后报价。

6.投标人应为其现场施工人员办理医疗、工伤等全部社会保险，如投标人未能及时为其现场施工人员办妥上述保险，由投标人承担相应责任。

7.发包人不提供现场办公、施工人员住宿等临时设施以及就餐条件，投标人自行考虑。

8.发包人为投标人无偿提供施工用水、电接口，向各作业面的引接由投标人负责。所有水电费用由投标人挂表计量，并按计量及上级主管部门的单价向发包人缴纳水电费。

9.招标文件提供的图纸设计为初步设计，施工图深化设计均由投标人负责并承担相关费用。投标人深化设计方案需经过原设计单位及省装备中心审查确认；而且深化设计不得改变原有设计标准，造价不得超过中标造价，如有更改标准及突破造价均由中标单位负责承担。

10.中标人的具体工作内容：

中标人对设计单位的施工图进行优化和进一步的深化（5个工作日内要得到西南院及省装备中心的认可，逾期进行处罚直至退场），形成可以用来指导施工的详细的施工图，负责协助发包人和监理进行沟通。

11.根据省运会组委会要求：主体育场开幕式前比赛场的天然草坪暂不铺装（抢工养护等满足比赛要求相关工作含在本次报价中），待开幕式结束后24小时内进行铺装完成，投标单位必须具备天然草供货能力，确保在开幕式结束后能在24小时内完成铺装。提请投标单位报价时综合考虑赶工措施费用，中标后不得因任何理由要求增加费用，否则视为合同违约行为。

12.开幕式前需要对主场馆草坪区及跑道区采取保护措施，投标单位投标时进行报价。结算时以经审批的专项方案及现场实际保护面积结算。

13.闭幕式需要对体育馆木地板采取保护措施，投标单位投标时应考虑费用。结算时以经审批的专项方案及现场实际保护面积结算。

14.投标人各项体育工艺完工后必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求。否则视为不合格工程。第三方专业检测机构费用由投标人承担。

（三）、投标文件编制要求

1.投标人应当按照招标文件要求编制投标文件。投标文件应分商务标、技术标两部分并分别装订成册，每册均应有目录，以该目录作为报价文件的首页，并在每页注明页码。

2.投标人的报价文件应包括下列内容：

商务标

1)报价函；

2)法定代表人资格证明书；

3)法定代表人委托代理人的委托书；

4）2021年1月至9月投标企业为被委托代理人缴纳的社保证明

- 报价书（包括报价汇总表，工程量清单报价表）报价文件中列出的表格。表格详见招标文件后附表）。

6）主要材料（场馆座椅、运动木地板）必须为投标人自有产品及品牌，其他材料及体育器材（天然草坪、预制型橡胶跑道等）原材料需有产地、品牌、性能说明及厂家出具的针对本项目的授权书；

7）项目管理机构配备：

① 项目管理机构配备情况表；

② 项目技术负责人简历表；

③ 项目经理简历表；

④ 其他辅助说明资料。

8）企业情况介绍；

9）营业执照（复印件加盖公章，投标时带原件核验）

10）企业质量管理体系、职业健康与安全认证和环境体系认证证书（如有，复印件加盖红章）；

11）银行信誉等级证明材料；

12）近十年主要工程业绩表（应具体列明每个项目的规模、业主或总承包人、承担的主要工程内容等信息，并附承包合同、验收报告、获奖证书（如有））；

13）在建工程表（应具体列明每个项目的规模、业主或总承包人、承担的主要工程内容等信息，并附承包合同）；

14）经审计的近三年企业财务情况证明材料（复印件）；

15）投标人认为有必要提交的其它资料（如各种奖励证书等）。

3.投标人应当使用招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

### 4.投标人承诺（见格式文件）

技术标

（暗标：不得有明显标志，不得体现投标人单位名称及任何人员名称和联系方式，否则技术标不得分）

包括但不限于以下内容：

1）工期、质量、安全目标；

2）各分部分项工程的主要施工方法及施工方案，各项体育工艺方案需针对性重点描述；其中一标段体育场天然草坪铺装要有开幕式结束后24小时内完成草坪铺装的具体措施和方案以及开幕式前40天对草坪区及跑道区保护措施的具体实施方案及保证措施。二标段体育馆要有闭幕式比赛区运动木地板保护措施的具体实施方案及保证措施。

3）工程拟投入的主要施工设备进场计划；

4）材料采购及进场计划；

5）劳动力、周转器材投入计划；

6）确保工程质量的技术组织措施；

7）确保安全生产及文明、环保施工的技术、组织措施；

8）确保工期的技术组织措施和施工进度计划表。说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。

9）依据招标文件和设计图纸，对本工程的重点、难点、细节部位处理表述详细处理方法。

10）有必要说明的其他内容，如施工平面布置图等。

技术标应当按以下要求排版制作：

(1)全文采用OFFICE版本打印；

(2)纸张：A4白色复印纸；对于比较大的图、表可使用白色其它型号复印纸，但须将其它型号复印纸折叠成A4纸大小并统一装订；

字体：宋体；

(3)除图、表外，不允许使用彩色打印；

(4)不允许页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得分章或节单独编码；

(5)各章节之间须分页编排，且不用加隔页纸；

全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的招标文件补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在任何情况下，投标文件修改处应由法定代表人或其授权委托人签字并盖章。

将投标文件正本、副本单独密封（电子版U盘置于正本的内封套中），并在封套粘贴封条，加盖投标人公章，未密封的投标书将不予签收。封套上应分别注明“正本”和“副本”字样，并写明投标单位的名称和通讯地址。

5. 投标报价

投标方应按招标文件中提供的技术图纸的要求，进行投标报价，并对价格计算的正确性负责。对于实质上符合招标文件要求的投标文件，招标人将对其报价进行复核，并对其有算术上的及累加运算上的差错按以下原则进行处理：

当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价

投标人应重视投标报价的算术性计算和复核工作，由于投标人的疏忽造成算术性差错而导致投标无效，由投标人自行负责。

6.投标保证金

投标人须在投标截止时间日之前（以到达招标人账户为准）分别交纳各标段投标保证金一标段：40万元；二标段：15万元；三标段：5万元，保证金形式：银行转账，从投标单位基本户汇出。

账号：3205 01766 43600000997

户名：中体泰州体育场馆运营管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司姜堰支行营业部。

中标单位的投标保证金在签订合同后十个工作日内无息退还或转为合同履约保证金；未中标人的投标保证金在招标人与中标单位签订合同后五个工作日内退还。

发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；

（2）中标人接到中标通知书后，在规定时间内拒绝签订合同或拒绝签订招标文件所附合同内容的合同；

（3）招标文件规定的其他不予退还投标保证金的情况。

（四）、评标

1.投标文件的递交

投标人必须在招标文件规定的时间内递交至指定地点。

2. 评标

评标工作

评标工作由招标人组建的评标委员会负责进行，评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

评标委员会遵循公正、合理、科学的原则，推荐得分最高的投标人为中标第一候选人，依次类推。

中标人确定后，招标人将不对投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释，且投标人也不得向评标委员会人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.评标内容的保密

开标后，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密，参于评标的任何人都不得向投标单位和评标无关的其他人泄露。

4.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。

5.在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、不正当行为投标、以行贿手段谋取中标等违法违规行为或者以弄虚作假和不诚实等方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，且没收其投标保证金。

6.评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

7. 投标文件有下列情形之一的，将作为无效投标文件处理，不参与评标：

（1）没有按照招标文件要求提交投标保证金。

（2）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章，未按照招标文件的要求予以密封或者提交的投标文件正、空白本不符合招标文件要求的；

（3）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业法人印章的，或者企业法定代表人（委托代理人）未签字和加盖印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）投标人资格不符合要求；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

（9）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

（10）投标人递交两份或以上投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的；擅自修改招标文件提供的材料数量的；

（11）二个或二个以上投标人有下列行为之一的：

①标书差错相同二处及以上的；

②招标人有足够理由认为标书由一人或同一单位制作的；

③技术标书文字表述相同连续二十行及以上的；

（12）投标文件逾期送达的；

（13）投标文件未按招标文件的要求和规定格式填写或内容不全的；

（14）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；

（15）投标人提供的复印件未按招标文件的要求提供或提供的复印件与原件不一致的；

（16）投标人提供的设备、物资的样本与招标人要求有明显差异的；

（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.评标和定标将在投标有效期满20日前完成。不能在投标有效期结束日20个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

评标办法（一标段）

一：满分100分，投标人综合得分最高的为第一中标候选人，依次类推。具体评标办法：

| 序号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | (1)商务 50 分 (2)技术 30分 (3)综合 20 分 |
| 2 | 评标价及评标基准价计算方法 |  | 评标价确定方法：评标价为各有效投标的投标报价中，有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| 商务得分（50分） | 报价得分 （50分） | 50 | 报价得分为： 投标报价等于评标基准价得满分 投标报价与评标基准价相比每低于评标基准价1.0%扣0.5分， 投标报价与评标基准价相比每高于评标基准价1.0%扣1分， 评标基准价的确定办法：评标基准价为各有效投标的投标报价中，若有效投标高于七家则去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于或等于五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 报价以万元为单位，保留4位小数；误差率以百分比为单位保留2位小数，得分保留2位小数，四舍五入） |
| 技术得分（30分） | 专项施工方案（30分） | 0~8 | 标准足球场天然草专项方案（含24小时内完成方案、措施及开幕式保护方案、措施）。 |
|  |  | 0~8 | 400米标准田径场预制型跑道专项方案（含开幕式保护方案、措施）。 |
|  |  | 0~8 | 体育场看台座椅专项方案。 |
|  |  | 0~6 | 保障安全、文明施工、质量及进度措施。 |
| 综合得分（20分） | 资质证明 （20分） | 0~3 | 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康与安全管理体系认证（ISO45001）每项得1分，共得3分； |
|  |  | 0~2 | 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程二级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得1分 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程一级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得2分 |
|  |  | 0~10 | 2011年1月1日至投标截止日，投标人具有类似项目体育工艺专项集成施工的成功实施案例两个（不含在建工程），合同承包范围至少包含体育场馆固定座椅，400米标准塑胶跑道及标准天然草坪足球场）。须提供合同复印件，用户方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认，成功案例合同原件评标备查，原件无法提供不得分。同类项目指省级比赛场馆及以上；省级比赛场馆每个案例得2分，国家级比赛场馆每个案例得3分，国际级比赛场馆每个案例得5分。最高得10分。 |
|  |  | 0~5 | 有在建类似工程案例1个得5分，最高得5分。须提供合同复印件，建设方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章及建设单位证明文件（盖章）。未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认， |
| 总分 |  | 100 |  |

评标办法（二标段）

一：满分100分，投标人综合得分最高的为第一中标候选人，依次类推。具体评标办法：

| 序号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | (1)商务 50 分 (2)技术 30分 (3)综合 20 分 |
| 2 | 评标价及评标基准价计算方法 |  | 评标价确定方法：评标价为各有效投标的投标报价中，有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| 商务得分（50分） | 报价得分 （50分） | 50 | 报价得分为： 投标报价等于评标基准价得满分 投标报价与评标基准价相比每低于评标基准价1.0%扣0.5分， 投标报价与评标基准价相比每高于评标基准价1.0%扣1分， 评标基准价的确定办法：评标基准价为各有效投标的投标报价中，若有效投标高于七家则去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于或等于五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 报价以万元为单位，保留4位小数；误差率以百分比为单位保留2位小数，得分保留2位小数，四舍五入） |
| 技术得分（30分） | 专项施工方案（30分） | 0~9 | 有室内竞赛篮球场运动木地板专项方案（含闭幕式保护措施）。 |
|  |  | 0~9 | 体育馆看台座椅专项方案。 |
|  |  | 0~9 | 保障安全、文明施工、质量及进度措施。 |
|  |  | 0~3 | 售后服务承诺评价：售后服务方案全面周到、具有详细内容，且对投标项目做出实质性优惠方案得3分；方案较全面周到、具有详细内容，得1分；售后服务不全面或优惠不明显的,酌情扣分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分 |
| 综合得分（20分） | 资质证明 （20分） | 0~3 | 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康与安全管理体系（ISO45001）每项得1分，共得3分 |
|  |  | 0~2 | 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程二级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得1分 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程一级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得2分 |
|  |  | 0~10 | 2011年1月1日至投标截止日，投标人具有类似项目体育工艺专项施工的成功实施案例两个（不含在建工程），合同承包范围至少包含体育场馆固定座椅，活动看台，比赛馆运动木地板。须提供合同复印件，用户方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认，成功案例合同原件评标备查，原件无法提供不得分。同类项目指省级比赛场馆及以上；省级比赛场馆每个案例得2分，国家级比赛场馆每个案例得3分，国际级比赛场馆每个案例得5分。最高得10分。 |
|  |  | 0~5 | 有在建工程案例1个得5分，最高得5分。须提供合同复印件，建设方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章及建设单位证明文件（盖章）。未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认。 |
| 总分 |  | 100 |  |

评标办法（三标段）

一：满分100分，投标人综合得分最高的为第一中标候选人，依次类推。具体评标办法：

| 序号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） |  | (1)商务 50 分 (2)技术 30分 (3)综合 20 分 |
| 2 | 评标价及评标基准价计算方法 |  | 评标价确定方法：评标价为各有效投标的投标报价中，有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| 商务得分（50分） | 报价得分 （50分） | 50 | 报价得分为： 投标报价等于评标基准价得满分 投标报价与评标基准价相比每低于评标基准价1.0%扣0.5分， 投标报价与评标基准价相比每高于评标基准价1.0%扣1分， 评标基准价的确定办法：评标基准价为各有效投标的投标报价中，若有效投标高于七家则去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于或等于五家，则以所有有效投标的投标报价的算术平均值为评标基准价。 报价以万元为单位，保留4位小数；误差率以百分比为单位保留2位小数，得分保留2位小数，四舍五入） |
| 技术得分（30分） | 专项施工方案（30分） | 0~9 | 看台座椅专项方案； |
|  |  | 0~9 | 运动木地板专项方案。 |
|  |  | 0~9 | 硬地丙烯酸专项方案。 |
|  |  | 0~3 | 售后服务承诺评价：售后服务方案全面周到、具有详细内容，且对投标项目做出实质性优惠方案得3分；方案较全面周到、具有详细内容，得1分；售后服务不全面或优惠不明显的,酌情扣分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分 |
| 综合得分（20分） | 资质证明 （20分） | 0~3 | 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康与安全管理体系（ISO45001）每项得1分，共得3分 |
|  |  | 0~2 | 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程二级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得1分 投标人所投标项目经理具有房屋建筑工程一级建造师证书同时具有安全生产考核合格证书B证得2分 |
|  |  | 0~10 | 2011年1月1日至投标截止日，投标人具有类似项目体育工艺专项施工的成功实施案例两个（不含在建工程），合同承包范围至少包含体育场馆固定座椅，比赛馆运动木地板。须提供合同复印件，用户方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认，成功案例合同原件评标备查，原件无法提供不得分。同类项目指省级比赛场馆及以上；省级比赛场馆每个案例得2分，国家级比赛场馆每个案例得3分，国际级比赛场馆每个案例得5分。最高得10分。 |
|  |  | 0~5 | 有在建工程案例1个得5分，最高得5分。须提供合同复印件，建设方联系人及联系方式，合冋首页、 签字盖章页、设备清单页复印件，须加盖投标人公章及建设单位证明文件（盖章）。未按要求提供有效证明文件的在评审时将不予以承认。 |
| 总分 |  | 100 |  |

9.中标通知

在投标有效期内，招标人将以书面形式通知中标人。

（五）、合同的授予

1.中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同；

2.招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.如中标人在规定时间内拒绝签订合同或拒绝签订招标文件所附合同内容的合同，则以招标违约处理，其投标保证金不予以退回，并赔偿招标单位由此造成的直接经济损失。

（六）、履约担保要求

1.中标单位应在与发包人签订合同后10个工作日内向发包人提交履约保函，履约保函金额为合同总价的10%。

2.履约保函的有效期从合同正式生效之日起至竣工验收。如果履约保函的有效期已满而中标人的履约责任尚未履行完毕，则履约保函的有效期须相应顺延，直至投标人的履约责任履行完毕，即至中标人负责的所有分包工程验收合格并交付使用之日止。

3.与提供履约保函有关的费用均由中标人自行负担。

4. 履约保函应为发包人认可银行出具的不可撤销及见索即付型保函。

第二章    图纸、工程量清单及技术要求

一、图纸由招标人统一发放。

二、工程量清单（见招标文件附件）

第三章    投标文件格式

（封      面）

___________________________工程

投 标 文 件

报   价   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：_____年____月_____日

一、 报价函

报  价 函

发包人：__________________

1、根据已收到的                                    工程的招标文件，我公司经研究上述工程招标文件的须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币                    元的总价。按招标文件中的合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的要求承担上述工程的施工，验收和保修。

2、一旦我方中标，我方保证按要求时间完成至竣工并移交整个工程。

3、我方接受招标文件中包括工程款支付条款在内的合同条件。

4．我方同意所递交的报价文件在报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中标，我方将受此约束。

5、如果我方中标，将按你方要求的时间签订分包合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

二、授权委托书

授权委托书

委托人：（单位全称）

法定代表人：

受委托人：

委托事项：

委托人委托受委托人作为其全权代表参加                  （招标人名称）组织的                         工程的招投标事宜，包括代表委托人签署投标书及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同以及处理与此有关的一切事务等。对于受委托人在授权范围内的一切行为，委托人均予承认。

受委托人无转委托权。

委托人全称（盖公章）：

法定代表人签字：

日期：

受委托人签字：

身份证号码：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

三、受委托人社保证明

（格式不限）

- 四、投标人承诺

| 承诺内容 | 承诺 | 投标人是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订 | 承诺一旦中标，在接到中标通知书后3日内按中标价以及相应的招标文件、承诺书等签订承包合同. |  |
| 工期 | 承诺按甲方要求的合同工期按时完成本项目体育工艺集成施工，否则每拖延工期一天，投标人要支付招标人50000元人民币的违约金。 同时投标人承担由此造成的对招标人的一切损失及赔偿费用 |  |
| 转包 | 承诺一旦中标，保证不转包或肢解二次分包。违约转包按合同价的10%罚款，并报行政主管部门按相关法律法规予以处罚。 |  |
| 项目组织机构 | 施工负责人及主要技术人员、管理人员必须与投标文件一致，在施工过程中未经招标人同意不得更换。 派驻施工现场的工程项目负责人、现场技术负责人必须与招标人签定责任状，对工程质量、进度、安全做出相应明确的承诺和确定目标。 |  |
| 质量 | 符合国家现行相关材料、施工及质量标准标准及体育工艺相关验收标准并一次性经省体育局装备中心专家组验收合格。 |  |
| 安全、文明、绿色施工 | 承诺现场安全、文明、绿色施工严格执行泰州市城市文明建设的有关规定，承担体育工艺集成施工过程中受到业主、监理及行政主管部门的相应处罚。如果因此导致工期延误，由投标人负责。 承诺达到招标人要求的安全文明及环保施工目标，否则，投标人向招标人支付20000元人民币的违约金。 承诺施工现场一切安全责任损失均由乙方承担。 |  |
| 服务 | 在2022年省运会（含测试赛、正式比赛、开闭幕式）期间免费组建维保小组全程24小时驻场负责省运会的体育工艺专项免费维保工作，同时承诺：在2年质保期内如有大型赛事活动同样组建维保小组全程24小时负责体育工艺专项免费维保工作。 |  |

第四章    工程承包合同主要条款

本工程的“合同条件”、“合同协议条款”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201）》

合同形式：中标综合单价包干，结算工程量以实际施工并经最终验收合格工程量为准。

中标单位须向招标人交纳合同价10%的履约保证金或保函。保证金工程竣工并经体育工艺专项验收合格后无息返还。

附件一：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称): __________________

承包人(全称)：__________________

为保证                           工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容：承包人所实施的所有分项工程（详见工程量清单及施工图纸）。

二、质量保修期

质量保修期从工程通过体育工艺专项验收合格之日算起计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

保修期为 2 年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应承担保修期内的免费维修责任。承包人不履行其保修责任时，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金为合同价的3%。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：预制型跑道及运动木地板保修期为5年

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                  承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

年      月       日               年       月       日

附件二：

工程量清单及招标控制价

| 泰州体育公园体育场（一标段）体育工艺投标清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 参考图片 | 单价 | 合价 |
| 一 | 天然草坪 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然草坪面层（大草卷） | ㎡ | 7810.8 | 运动型狗牙根Tifsport 与 黑麦草混播 。 ★草卷规格 天然草坪密度95%-100%，无杂草，颜色均一，草卷尺寸宽度不小于1.1m长度不小于15m，砂层厚度不小于2.5cm 该草种种源为进口草种，所购草种均需提供ITGAP在国内的草种出圃认证单（每车随行，编号唯一）及认证证书，二者缺一不可。 |  | 152 | 1187241.6 |
| 2 | 24小时内完成天然草坪铺设措施增加费 | 项 | 1 | 根据组委会要求：开幕式完成后24小时内必须完成天然草铺设。 |  | 160000 | 160000 |
| 3 | 种植层 | ㎡ | 7810.8 | 中粗砂厚度230mm (1)沙子∅0.25 - 1.2mm (2)膨化鸡粪16吨 (3)保水剂1吨 （4)化肥2吨 |  | 120 | 937296 |
| 4 | 天然草养护 | 年 | 2 | 含机械费、人工费、材料费，现场冬季黑麦草盖播、施肥、灌溉、修剪、比赛划线 |  | 285000 | 570000 |
| 5 | 开幕式草坪区保护措施 | 项 | 1 | 根据组委会要求： 正式开幕前40天开幕式彩排现场草坪区采用18mm多层胶合板满覆盖，底部用钢制连接件连接成整体，面层满铺5mm地毯，开幕式后4小时内拆除清理出场 |  | 800000 | 800000 |
| 二 | 塑胶面层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制型弹性面层（13mm厚红色） | ㎡ | 7204.73 | 1、本项目跑道需通过中国田协一类场地认证，所投产品必须符合新国标GB36264-2018外，相关物理性能必须通过国际田联相关技术要求和中国田协相关要求。 2、预制型橡胶跑道面层成品有害物质释放率和有害物质限量满足以下参数（提供相应权威机构出具的检测报告复印件加盖公章，） 3、产品结构： 上下两层结构，需采用红色天然橡胶为主材的优制耐磨层，,底层采用优质橡胶弹性材料（不采用黑色胶再生胶、不得为灰色或掺加其他杂色颗粒物），产品上下一体结构，上下层总厚度：13mm及以上 4、技术要求：预制型橡胶跑道产品需取得国际田联产品认证证书或中国田协审定产品认证证书。 幅宽≥1.22m 厚度：13mm。 |  | 680 | 4899216.4 |
| 2 | 预制型弹性面层（20mm厚红色） | ㎡ | 385.48 | 1、本项目跑道需通过中国田协一类场地认证，所投产品必须符合新国标GB36264-2018外，相关物理性能必须通过国际田联相关技术要求和中国田协相关要求。 2、预制型橡胶跑道面层成品有害物质释放率和有害物质限量满足以下参数（提供相应权威机构出具的检测报告复印件加盖公章，）: 3、产品结构： 上下两层结构，需采用红色天然橡胶为主材的优制耐磨层，,底层采用优质橡胶弹性材料（不采用黑色胶再生胶、不得为灰色或掺加其他杂色颗粒物），产品上下一体结构，上下层总厚度：20mm及以上， 4、技术要求：预制型橡胶跑道产品需取得国际田联产品认证证书或中国田协审定产品认证证书。 幅宽≥1.22m 厚度：20mm。 |  | 720 | 277545.6 |
| 3 | 预制型弹性面层（25mm厚红色） | ㎡ | 13.4 | 1、本项目跑道需通过中国田协一类场地认证，所投产品必须符合新国标GB36264-2018外，相关物理性能必须通过国际田联相关技术要求和中国田协相关要求。 2、产品结构： 上下两层结构，需采用红色天然橡胶为主材的优制耐磨层，,底层采用优质橡胶弹性材料（不采用黑色胶再生胶、不得为灰色或掺加其他杂色颗粒物），产品上下一体结构，上下层总厚度：25mm及以上， 3、技术要求：预制型橡胶跑道产品需取得国际田联产品认证证书或中国田协审定产品认证证书。 幅宽≥1.22m 厚度：25mm。 |  | 750 | 10050 |
| 4 | 预制型弹性面层（9mm厚蓝色） | ㎡ | 5267.79 | 本项目跑道需通过中国田协一类场地认证，所投产品必须符合新国标GB36264-2018外，相关物理性能必须通过国际田联相关技术要求和中国田协相关要求。 1.技术要求：预制型橡胶跑道产品需取得国际田联产品认证证书或中国田协审定产品认证证书。 2. 产品规格： 面层：天然橡胶主材优制耐磨面层，厚度（从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线）不得低于3mm。 底层：优质橡胶弹性材料；（底部为橡胶弹性层）。 幅宽≥1.22m 厚度：9mm。 3. 为确保跑技术参数道质量，面层的物理性能和有害物质限量必须符合新国标GB36264-2018规定的要求。 |  | 630 | 3318707.7 |
| 5 | 预制型弹性面层（13mm厚蓝色） | ㎡ | 402.38 | 本项目跑道需通过中国田协一类场地认证，所投产品必须符合新国标GB36264-2018外，相关物理性能必须通过国际田联相关技术要求和中国田协相关要求。 1.技术要求：预制型橡胶跑道产品需取得国际田联产品认证证书或中国田协审定产品认证证书。 2. 产品规格： 面层：天然橡胶主材优制耐磨面层，厚度（从凹凸纹路的最高点到面层与底层分界线）不得低于3mm。 底层：优质橡胶弹性材料；（底部为橡胶弹性层）。 幅宽≥1.22m 厚度：13mm。 3. 为确保跑技术参数道质量，面层的物理性能和有害物质限量必须符合新国标GB36264-2018规定的要求。 |  | 680 | 273618.4 |
| 三 | 座椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观众席悬挂式固定座椅（一体式铝合金支架） | 座 | 29978 | 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE），全曲面设计，一次加工成型。座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、椅面外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高≥430×485×415（mm），座椅壁厚度不小于3mm。整体使用寿命≥8年。 3、阻燃性能B1级 |  | 152 | 4556656 |
| 2 | 主席台桌 | 张 | 15 | 2000mm*600mm*760mm采用优质环保型实木加工；经防虫，防腐处理。环保油漆色泽美观，不变色，不退色，光滑耐磨 |  | 2100 | 31500 |
| 3 | 主席台第一排座椅 | 座 | 59 | 规格≥：椅高1100mm、椅深510mm、椅宽620mm。 1、座椅靠背和坐垫的弯曲度符合人体入座姿态的形态曲线；座椅外形美观大方、豪华。 2、海绵：海绵密度≥45㎏/m3，厚度70mm。 3、板材：座椅的靠背后部和座垫底部选用E1级多层板外履红榉木皮热压一次成型，靠背外板厚度≥18mm，板材表面喷优质环保聚酯漆。 4、面料：采用高档座椅专用面料，耐磨性高，渗透力强，不褪色、防静电、抗污、吸音效果好。缝制和耐高温、耐低寒强力环保胶粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5、扶手：采用优质红榉实木经脱脂、烘干处理，扶手宽50mm，经细加工后表面喷聚酯漆，具有足够的硬度，不变形、不开裂，且豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 |  | 400 | 23600 |
| 4 | 主席台第二排座椅（铝合金大扶手翻版椅） | 座 | 59 | 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE），全曲面设计，一次加工成型。座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、椅面外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高≥490×480×510（mm），椅高860mm，中心距：550mm。座椅支架：铝合金，使用座板自重翻转机构，直立安装，座椅壁厚度不小于3mm，整体使用寿命≥8年。 3、阻燃性能B1级 |  | 420 | 24780 |
| 5 | 残疾人座椅悬挂式（一体式铝合金支架） | 座 | 60 | 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE），全曲面设计，一次加工成型。座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、椅面外形尺寸：带扶手座椅 座椅宽度×座椅深度×座椅背高≥430×485×415（mm），座椅壁厚度不小于3mm。整体使用寿命≥8年。 3、阻燃性能B1级 |  | 152 | 9120 |
| 6 | 撑竿跳插斗 | 只 | 4 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 1580 | 6320 |
| 7 | 撑竿跳插斗盖板 | 块 | 4 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 820 | 3280 |
| 8 | 起跳板 | 块 | 12 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 900 | 10800 |
| 9 | 起跳板底座 | 件 | 12 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 780 | 9360 |
| 10 | 起跳板盖板 | 块 | 12 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 560 | 6720 |
| 11 | 铁饼投掷圈 | 只 | 2 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 780 | 1560 |
| 12 | 铁饼链球过度圈 | 只 | 2 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 780 | 1560 |
| 13 | 铅球抵趾板 | 块 | 4 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 720 | 2880 |
| 14 | 铅球投掷圈 | 只 | 4 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 780 | 3120 |
| 15 | 铁饼链球护笼 | 套 | 1 | 1、链球、铁饼护笼俯视图形呈U字形，开口宽度6米，共设9片网片和2扇门，其中靠近门的2片网片每片规格为2.8×10米、2扇门每扇规格为2×10米，其余7片网片高均为7米。 2、符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 82600 | 82600 |
| 16 | 水池边障碍架预埋件 | 套 | 1 | 不锈钢材质，符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 660 | 660 |
| 17 | 障碍水池盖板 | 套 | 1 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 26000 | 26000 |
| 18 | 足球场基准桩 | 块 | 2 | 上口50X50mm，下口80X80mm 高100mm，铜制足球场基准桩 |  | 480 | 960 |
| 19 | 11人制铝合金足球门 | 付 | 1 | 技术参数 2.1足球门类型为矩形球门，球门内口高度2440±10mm、球门内口宽度7320±10mm、球门下方深度3000mm、球门上方深度2400mm。 2.2门柱及横梁为Φ120mm×3.0mm铝合金型材。 2.3螺栓均防盗、防锈，安装方式为直插式。 2.42.5涂饰件色泽均匀，结合牢固，无起皮脱落、漏涂等缺陷； 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 19800 | 19800 |
| 20 | 开幕式跑道区保护措施 | 项 | 1 | 根据组委会要求：主场馆举行开幕式保护跑道。 1. 开幕式彩排前现场采用三合一保护膜加18mm多层胶合板满覆盖，底部用钢制连接件连接成整体，正式开幕前40天满铺5mm地毯，开幕式后4小时内拆除清理出场 |  | 720000 | 720000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 17974951.7 |

| 泰州体育公园体育馆（二标段）体育工艺投标清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 参考图片 | 单价 | 合价 |
| 1 | 比赛馆双层龙骨运动木地板（免漆型） | ㎡ | 3097 | 1．运动地板产品应通过 GB/T19995.2-2005 标准检测，整个结构正常使用寿命保证20年以上；冲击吸收≧53%，球反弹率≧90%，滑动摩擦系数 0.4 到 0.6，抗滚动荷载性能大于 1500N。同时该系统需符合 STEM 规定的项目性能要求。 2．固定悬浮式结构运动地板系统结构（系统标高：60～70mm） （1）根据组委会要求：面板需用符合国家球类竞赛的专业北美枫木地板（免漆板），面板厚度≥22mm，70mm≥板宽≥60mm，实木指接面板长 1800mm—2400mm。。 （2）龙骨厚度根据现场要求做适当调整,活动看台区域和篮球架底座放置区域龙骨须加密 （3）毛板采用层压板，厚度 12mm-18mm。 （4）弹性垫层选用木地板专用弹性垫 （5）场地木地板系统应考虑防潮结构，采用透气式实木踢脚线，实木踢脚线颜色需与运动地板颜色相近。 （6）划线：场地划线应采用胶玉磁漆，划在两道面漆之间，确保长期使用不会磨损。 3.其他要求 (1)场馆出入口室内外地坪高度差＜2mm (2)符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 660 | 2044020 |
| 2 | 训练场双层结构运动木地板（免漆型） | ㎡ | 1750 | 1、运动地板产品应通过 GB/T19995.2-2005 标准检测，整个结构正常使用寿命保证20 年以上；冲击吸收≧53%，球反弹率≧90%，滑动摩擦系数 0.4 到 0.6，抗滚动荷载性能大于 1500N。 2、运动专用地板产品应符合国家及行业相关规范和标准。 （1）根据组委会要求：面板选用符合国家球类体育运动专业的进口俄罗斯枫桦木（免漆板），尺寸：22*62-72*1800实木地板 （2）隔离层采用 0.5mm 厚无纺布 （3）毛板采用层压板，厚度 12mm-18mm。 （4）龙骨厚度根据现场要求做适当调整,活动看台区域和篮球架底座放置区域龙骨须加密木地板专用弹性垫， （5）场地木地板系统应考虑防潮结构，采用透气式实木踢脚线，实木踢脚线颜色需与运动地板颜色相近。 （6）划线：场地划线应采用胶玉磁漆，划在两道面漆之间，确保长期使用不会磨损。 （7）其他要求：场馆出入口室内外地坪高度差＜2mm 3.其他要求 (1)场馆出入口室内外地坪高度差＜2mm (2)符合省运会球类训练要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 480 | 840000 |
| 1 | 看台固定座椅（悬挂式铝合金支架翻板椅） | 座 | 5509 | 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE），全曲面设计，一次加工成型。具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，耐老化、抗冲击性能优异等特性。 2、椅面外形尺寸：座椅宽度×座椅深度×座椅背高＝512×488×612（mm），铝合金支架连接椅背椅面，带翻转机构，座椅壁厚度不小于3mm。整体使用寿命≥8年。 3、阻燃性能B1级 |  | 258 | 1421322 |
| 2 | 主席台桌 | 张 | 10 | 2000mm*600mm*760mm采用优质环保型实木加工；经防虫，防腐处理。环保油漆色泽美观，不变色，不退色，光滑耐磨 |  | 2100 | 21000 |
| 3 | 主席台第一排座椅 | 座 | 40 | 规格≥：椅高1100mm、椅深510mm、椅宽620mm。 1、座椅靠背和坐垫的弯曲度符合人体入座姿态的形态曲线；座椅外形美观大方、豪华。 2、海绵：海绵密度≥45㎏/m3，厚度70mm。 3、板材：座椅的靠背后部和座垫底部选用E1级多层板外履红榉木皮热压一次成型，靠背外板厚度≥18mm，板材表面喷优质环保聚酯漆。 4、面料：采用高档座椅专用面料，耐磨性高，渗透力强，不褪色、防静电、抗污、吸音效果好。缝制和耐高温、耐低寒强力环保胶粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5、扶手：采用优质红榉实木经脱脂、烘干处理，扶手宽50mm，经细加工后表面喷聚酯漆，具有足够的硬度，不变形、不开裂，且豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 |  | 400 | 16000 |
| 4 | 主席台第2-5排座椅（软包） | 座 | 102 | 规格：椅高640mm、椅深550mm、安装中心距500mm。 1、座椅靠背和坐垫的弯曲度符合人体入座姿态的形态曲线；座椅外形美观大方、豪华。 2、海绵：海绵密度≥45㎏/m3，厚度70mm。 3、板材：座椅的靠背后部和座垫底部选用E1级多层板外履红榉木皮热压一次成型，靠背外板厚度为18mm，板材表面喷优质环保聚酯漆。 4、面料：采用高档座椅专用面料，耐磨性高，渗透力强，不褪色、防静电、抗污、吸音效果好。缝制和耐高温、耐低寒强力环保胶粘在海绵上，外观平整，不起皱。 5、扶手：采用优质红榉实木经脱脂、烘干处理，扶手宽50mm，经细加工后表面喷聚酯漆，处理精密，具有足够的硬度，不变形、不开裂，且豪华美观，手感舒适，耐磨耐用。 6、扶手架：采用2mm厚冷轧钢板冲压成、焊接成型。 7、座椅结构：采用两侧受力结构。 |  | 680 | 69360 |
| 5 | 活动看台（自动前置式翻折椅） | 座 | 1590 | 1、看台系统的设计均匀分布的活动负载，不低于400 kg/m2；平行摇摆负载，每排应当为36 kg/m2；垂直摇摆负载，每排应当为15 kg/m2。 2、侧护栏和前后防护栏：与床架结构安全可靠的有效连接，看台护栏载荷:3 KN/ m。活动看台侧面伸缩型安全硬栏杆，内格栅：垂直栏杆设计，杆件间的净距不应大于0.11m，表面喷塑，固定在看台主架上。 3、踏板：经过阻燃处理的耐水结构胶合板，厚度为18mm。 4、看台伸缩：看台设行程限位系统，看台伸展、收缩到位自行停止。 5、活动看台座椅：活动看台层宽850mm，层高310mm，座椅安装中心距460mm；座椅采用高密度聚乙烯（HDPE）前置式翻板椅，中空吹塑工艺一次成型，不带扶手，前置式安装； 6、踏步台阶：宽900mm，箱式结构，面板为18mm厚耐水胶合板，周边为铝合金包边； |  | 730 | 1160700 |
| 6 | 残疾人座椅 | 座 | 36 | 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE），全曲面设计，一次加工成型。座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、椅面外形尺寸：带扶手座椅 座椅宽度×座椅深度×座椅背高≥430×485×415（mm），座椅壁厚度不小于3mm。整体使用寿命≥8年。 3、阻燃性能B1级 |  | 258 | 9288 |
| 7 | 专业比赛篮球架（国际篮联认证） | 副 | 1 | 1、专业比赛篮球架 2、符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 235000 | 235000 |
| 8 | 训练型液压篮球架 | 副 | 1 | 1、训练型液压篮球架 2、符合省运会篮球训练要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求。 |  | 98000 | 98000 |
| 9 | 固定比赛型排球柱 | 副 | 2 | 符合省运会比赛要求，竣工验收前必须取得第三方专业检测机构现场检测合格并取得相应检测合格报告，最终经省装备中心专家签字确认能够满足相应比赛要求 |  | 12000 | 24000 |
| 10 | 闭幕式体育馆比赛区木地板保护措施 | 项 | 1 | 根据组委会要求：体育馆举行闭幕式比赛区木地板保护。 1. 闭幕式彩排前现场采用三合一保护膜加18mm多层胶合板满覆盖，底部用钢制连接件连接成整体，正式闭幕前满铺5mm地毯，闭幕式后4小时内拆除清理出场 |  | 300000 | 300000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 6238690 |

| 泰州体育公园游泳馆、健身馆（三标段）体育工艺投标清单控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 参考图片 | 单价 | 合价 |
| 1 | 普通观众席座椅 | 张 | 1430 | 一、产品设计标准 座椅设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、JGJ57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》 二、产品外形尺寸 座宽*座深*背长≥440*512*840 三、产品技术标准 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。 3、力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，参照国际及国内体育场馆公共座椅检测标准，座椅静载荷2000N，30次，椅背静载荷800N，30次，座椅平衡载荷2000N；座椅耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅背载荷360N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度630mm，30次；座椅翻转频率10次/min～15次/min,30万次，座椅翻转噪声≤30dB（A），座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如；4、耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，老化试验≥3500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级； 5、高低温性能：在高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。6、阻燃性能：B1级。 7、环保性能：座椅所使用的主辅材料符合环保标准，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。8、座椅整体使用寿命：≥8年。 四、产品构配件 1、椅脚：采用铸钢式悬挂式支架，表面经抛丸处理后静电喷塑，要求外表美观、结构组织紧密、强度高、抗冲击、耐腐蚀、永不生锈。 2、连接横梁：采用优质方管，横梁端头采用橡胶塞头封口。 3、所有钢构件：表面均经硅烷处理后静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。 4、紧固件：所有座椅紧固件均须选用国内正规厂家生产的符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。 5、座位号及排号：座位号、排号均要求采用铝制模压成型；座位号采用嵌入式安装在靠背前端；排号设置在通道两侧座椅旁板上，用与座椅同质塑料排号座，嵌入式安装。 五、安装方式 1、悬挂式安装，座椅安装间距为500mm，椅面距地面高度约为425mm。 2、安装时通道侧整齐、座椅高度一致，上下不产生明显落差，座椅安装符合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》中5.2的要求。座中距不均匀误差不应大于±5mm ，相邻两位不整齐误差不应大于8mm ，整排(30位内〉的不整齐误差不应大于25mm。 |  | 258 | 368940 |
| 2 | 主席台座椅 | 张 | 45 | 一、产品设计标准 座椅设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、JGJ57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》 二、产品外形尺寸 座宽*座深*背长≥500*500*870 三、产品技术标准 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性。 2、座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。 3、力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，参照国际及国内体育场馆公共座椅检测标准，座椅静载荷2000N，30次，椅背静载荷800N，30次，座椅平衡载荷2000N；座椅耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅背载荷360N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度630mm，30次；座椅翻转频率10次/min～15次/min,30万次，座椅翻转噪声≤30dB（A），座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如； 4、耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，老化试验≥3500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级； 5、高低温性能：在高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。 6、阻燃性能：B1级。 7、环保性能：座椅所使用的主辅材料符合环保标准，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。 8、座椅整体使用寿命：≥8年。 四、产品构配件 1、座椅支架：椅脚管采用优质焊方管，底脚板采用优质冷轧板一次冲压成型，内配置优质加强铁板。支架焊接完成后，表面都需精细打磨，保证所有座椅零件表面光滑，无毛刺。 2、连接横梁：采用优质方管，横梁端头采用橡胶塞头封口。 3、所有钢构件：均须经硅烷处理后完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。 4、紧固件：所有座椅紧固件均须选用国内正规厂家生产的符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。 5、座位号及排号：座位号、排号均采用铝制模压成型；座位号采用嵌入式安装在靠背前端；排号设置在通道两侧座椅旁板上，用与座椅同质塑料排号座，嵌入式安装。 五、安装方式 1、落地式安装，通过膨胀螺栓与看台混凝土台阶地面固定。座椅安装间距为500mm，椅面距地面高度约为425mm。 2、安装时通道侧整齐、座椅高度一致，上下不产生明显落差，座椅安装符合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》中5.2的要求。座中距不均匀误差不应大于±5mm ，相邻两位不整齐误差不应大于8mm ，整排(30位内〉的不整齐误差不应大于25mm。 |  | 400 | 18000 |
| 3 | 无障碍观众席（残疾人陪护席） | 张 | 3 | 一、产品设计标准 座椅设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、JGJ57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》 二、产品外形尺寸 座宽*座深*背长≥425*570*825 三、产品技术标准 1、椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，座椅表面棱角圆滑、强度高，耐老化、耐低温、抗冲击性能优异等特性 2、座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。 3、力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，参照国际及国内体育场馆公共座椅检测标准，座椅静载荷2000N，30次，椅背静载荷800N，30次，座椅平衡载荷2000N；座椅耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅背载荷360N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度630mm，30次；座椅翻转频率10次/min～15次/min,30万次，座椅翻转噪声≤30dB（A），座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如； 4、耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，老化试验≥3500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级； 5、高低温性能：依据企业技术条件，在高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。 6、阻燃性能：B1级。 7、环保性能：座椅所使用的主辅材料符合环保标准，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。 8、座椅整体使用寿命：≥8年。 四、产品构配件 1、座椅支架：椅脚管采用优质焊方管，底脚板采用优质冷轧板一次冲压成型，内配置优质加强铁板。支架焊接完成后，表面都需精细打磨，保证所有座椅零件表面光滑，无毛刺。 2、连接横梁：采用优质方管，横梁端头采用橡胶塞头封口。 3、所有钢构件：均须经硅烷处理后完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。 4、紧固件：所有座椅紧固件均须选用国内正规厂家生产的符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。 5、座位号及排号：座位号、排号均采用铝制模压成型；座位号采用嵌入式安装在靠背前端；排号设置在通道两侧座椅旁板上，用与座椅同质塑料排号座，嵌入式安装。 五、安装方式 1、落地式安装，通过膨胀螺栓与看台混凝土台阶地面固定。座椅安装间距为500mm，椅面距地面高度约为425mm。 2、安装时通道侧整齐、座椅高度一致，上下不产生明显落差，座椅安装符合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》中5.2的要求。座中距不均匀误差不应大于±5mm ，相邻两位不整齐误差不应大于8mm ，整排(30位内〉的不整齐误差不应大于25mm。 |  | 228 | 684 |
| 4 | 训练专用地板系统 | ㎡ | 597 | 一、地板面板木种 : 进口桦木（枫桦） 二、地板面板尺寸 : 22mm(厚)x≧64mm(宽)x≤1800mm(长) 等级:A级 俄罗斯进口枫桦木锯材，含水率8-12%。 三、承载板: 12mm(厚)x1220mm(宽)x2440mm(长) 材质:杨木复合多层 等级：E1级； 四、龙骨尺寸 : 龙骨全部采用进口落叶松材料采用开榫结构连接。 五、弹性垫: 材质:橡胶 六、防潮膜: 0.06 mm厚 七、面层处理：防滑耐磨漆，七底两面的施工工艺（非现场施工），符合GB/T 19995.2-2005检测标准。 八、结构总高度：整体安装高度按现场尺寸调整，图纸预留总高度为120mm 九、篮球架区域龙骨要加密。 |  | 540 | 322380 |
| 5 |  | ㎡ | 1141 |  |  |  | 616140 |
| 6 |  | ㎡ | 839 |  |  |  | 453060 |
| 7 |  | ㎡ | 1558 |  |  |  | 841320 |
| 8 | 硬地丙烯酸网球场专用地面 | ㎡ | 1734 |  |  | 120 | 208080 |
| 9 | 室内网球馆固定隔离网 | ㎡ | 120 | 一、、结构 隔离网主要结构由过渡轴、配重管、编织带及绳网、皮革组成。 二、主要部件性能参数 1 预埋件连接管 100x70x3方管 2 过渡轴 φ40x3圆管 3 配重管 φ40x3圆管 4 连接管 φ32x2圆管 5 编织带 25mm纤维编织带 6 绳网 PVC（网孔5*5） 7 皮革 PVC 三、表面处理 所有器材均须经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康 |  | 350 | 42000 |
| 10 | 移动式网球柱 | 副 | 1 | 1.移动式网球柱由底座、立柱、锁紧装置组成。 2.立柱选用特制90×90×4铝合金型材制作，立柱顶部均配有顶盖，一顶盖设有线槽，拉网线可以直接卡在线槽上勾于一立柱上的外置绳钩上，置网方便，另一立柱内置有蜗轮蜗杆紧线机构装置和走线轮装置，紧线机构均采用铜质件制作，走线轮装置采用铝合金和不锈钢件制作，永不生锈，通过手柄转动，可使球网中心高度达到：914㎜。 3.网球柱底座采用90×90×4铝合金型材和79×43×4铝合金型材焊接组合拼装而成，底座底管内设置有方钢配重块，整体结构造型美观，稳定性好。 4.网球柱底座装有调节脚和带刹车万向轮，移动定位均十分方便。 5. 所有器材均须经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  | 3100 | 3100 |
| 11 | 移动式羽毛球柱（普通球场） | 副 | 4 | 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球柱底座采用PP中空吹塑成型制作，造型美观大方，底座内填充水泥煤渣钢珠等混合配重，不少于45kg，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块10mm钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用Φ40×4mm优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 所有器材均须经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  | 3100 | 12400 |
| 12 | 移动式羽毛球柱（贵宾球场 | 副 | 2 | 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球柱底座采用PP中空吹塑成型制作，造型美观大方，底座内填充水泥煤渣钢珠等混合配重，不少于45kg，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块10mm钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用Φ40×4mm优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 6. 所有器材均须经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 |  | 3100 | 6200 |
| 13 | 羽毛球运动地胶（厚度5.0） | 片 | 6 | 1.胶垫厚度4.5mm，面层采用沙地纹状纹路，100%纯PVC配制的1.5mm耐磨层，使用寿命保持在十年以上。 2、配收卷器。 |  | 17000 | 102000 |
| 14 | 乒乓球台 | 副 | 11 | 球台台面平整度高，台面整体落差小于3MM 球桌采用金属方管台脚，表面喷塑，内脚安装8个带刹车脚轮，球桌外脚配备平衡调节装置，轻松调节球桌整体平面高度。 桌面为25MM加厚台面，单面一次完成折叠，台面涂特质“海蓝“色。桌面四周白色压条均一次成型线条，色泽均匀，四周无散花。 球台立柱通过喷塑处理，表面光洁，使用寿命长。 球桌配备加固斜档，加固性更好，稳定性更高，质量更可靠。 台面尺寸:2740*1525MM 面板厚度： 25mm 面板材质： 高密度板 折叠方式： 单折式 台高: 760MM 桌脚材质： 50mm方管 配置脚轮： 8X125mm可移动带刹车脚轮 台面弹性: 230-260MM 弹性均匀度:≤5MM 台面光泽度:≤4度 台面摩擦系数:≤0.3（符合专业大赛标准） 球台稳定性:≤7MM |  | 3800 | 41800 |
| 15 | 训练馆篮球架 | 副 | 2 | 1、产品规格 篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.78×0.4（m）。 2、产品用材 篮球架底座采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱采用□150×70×3方管和□120×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用δ5钢板折边成形拼焊而成。 3、产品结构原理 要求采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。 其中，控制篮架走轮的前进或后退可采用电动操作，也可保障在无供电的情况下，依靠人力将篮球架轻松移动。 4、篮板 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800×1050（mm），并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则。 篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 5、篮圈 篮圈采用φ19实心圆钢制作，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度。 6、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，后部装有专用配重，单只配重500kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装要有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 7、爬坡功能 底座除了本身的走轮机构外，还要方便爬较陡的斜坡。 8、表面处理 所有器材均须经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 （注：计时，二十四秒另配） |  | 108000 | 216000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 3252104.00 |